2025-2026学年第一学期月质量检测卷

高二物理

一、单选题。每题只有一个正确答案，每小题4分，共40分。

1．在示波管中，电子枪2 s内发射了6×1013个电子，则示波管中电流的大小为(　　)

A．4.8×10－6 A  	B．3×10－13 A

C．3×10－6 A  	D．9.6×10－6 A

2．某一导体的伏安特性曲线如图中AB曲线所示，其电阻会随温度的改变而改变，下列说法正确的是（　　）

A．B点对应的电阻为12Ω

B．B点对应的电阻为0.25Ω

C．工作状态从A变化到B时，导体的电阻因温度的影响改变了10Ω

D．工作状态从A变化到B时，导体的电阻因温度的影响改变了9Ω

3．第56届日本电池大会上华为发布了5分钟即可充3 000 mA·h电池50%电荷量的快充技术成果，引起业界广泛关注，如图是华为某智能手机电池上的信息，支持低压大电流充电，则(　　)

A．4.35 V表示该电池的电动势

B．该电池充满后以100 mA的电流工作时，可连续工作10小时

C．3 000 mA·h表示该电池能提供的电能

D．3 000 mA·h表示该电池能提供的电荷量

4．有一电池，外电路断开时的断路电压为3.0 V，外电路接上阻值为8.0 Ω的负载电阻后路端电压降为2.4 V，则可以确定电池的电动势E和内电阻r为(　　)

A．E＝2.4 V　r＝1.0 Ω

B．E＝3.0 V　r＝2.0 Ω

C．E＝2.4 V　r＝2.0 Ω

D．E＝3.0 V　r＝1.0 Ω

5．关于多用电表的使用，下列说法正确的有(　　)

A．甲图中用多用电表直流电流挡测量的是电源的路端电压，表笔接法正确

B．甲图中用多用电表直流电压挡测量的是小灯泡两端的电压，表笔接法正确

C．乙图中用多用电表电阻挡测量的是二极管的正向电阻

D．乙图中用多用电表电阻挡测量的是二极管的反向电阻

6． 如图是根据某次实验记录数据画出的U-I图象,下列说法中正确的是(　　)

A.纵轴截距表示电源的电动势,即E=2.0 V

B.横轴截距表示短路电流,即I短=0.6 A

C.根据r=EI短,计算出待测电源内阻为5 Ω

D.根据r=ΔUΔI,计算出待测电源内阻为1 Ω

7． 用多用电表欧姆挡“×10” 挡测量一个电阻的阻值，发现指针偏转角度极小，那么正确的判断和做法是（      ）

A.多用电表坏了        B.这个电阻值很小

C.为了把电阻值测得更准确些，应换用“×1” 挡，重新调整欧姆零点后测量

D.为了把电阻值测得更准确些，应换用“×100” 挡，重新调整欧姆零点后测量

8．如图所示用电压表和电流表测电阻，Rx为待测电阻，如果电压表的读数是3.50 V，电流表的读数是10.0 mA，电压表的内阻是1.50 kΩ，电流表的内阻是10 Ω，那么Rx的精确值为(　　)

A．457 Ω  	B．350 Ω

C．360 Ω  	D．1 200 Ω

9．额定电压均为110 V、额定功率PA＝100 W、PB＝40 W的灯泡两盏，若接在电压为220 V的电路上，使两盏灯泡均能正常发光，且消耗功率最小的电路是(　　)

10. 如图所示，电阻R1＝20 Ω，电动机线圈的电阻R2＝5 Ω.当开关S断开时，理想电流表的示数是0.5 A，当开关S闭合后，理想电流表示数是1.3 A．已知电路两端的电压不变，则当开关S闭合后，以下说法错误的是(　　)

A．电路两端电压为10 V

B．电动机输出的机械功率为3.2 W

C．电动机消耗的总电功率为8 W

D．电动机的效率为60%

二、实验题（ 16分，每空2分，最后一空4分）

11．在“测定合金丝的电阻率”实验中，

（1）用螺旋测微器测得其直径为                   mm（如图甲所示）；用20分度的游标卡尺测其长度

为                 mm（如图乙所示）

（2）若测出合金丝长度为L，直径为d，电阻为R，则该合金电阻率的表达式ρ=           。（用上述字母和通用数学符号表示）

（3）按图2所示的电路图测量合金丝的电阻Rx。实验中除开关、若干导线之外还提供下列器材：

A．待测合金丝Rx（接入电路部分的阻值约5 Ω）

B．电源 （电动势4 V，内阻不计）

C．电流表（0~3 A，内阻约0.01 Ω）

D．电流表（0~0.6 A，内阻约0.2Ω）

E．灵敏电流计G（满偏电流Ig为200µA，内阻rg为500Ω）

F．滑动变阻器（0~10 Ω，允许通过的最大电流l A）

G．滑动变阻器（0~100 Ω，允许通过的最大电流0.3 A）

H．电阻箱R0（0~99999.9Ω）

为了测量准确、调节方便，实验中电流表应选           ，滑动变阻器应选           。（均填写仪器前的字母）

（4）按图2所示的电路图测量合金丝的电阻Rx，开关闭合前应将滑动变阻器的滑片P置于           端（选填“a”或“b”）。

（5）甲同学按照图2电路图正确连接好电路，将电阻箱接入电路的阻值调为R0=14500Ω，改变滑动变阻器接入电路的电阻值，进行多次实验，根据实验数据，画出了灵敏电流计G的示数IG和电流表A的示数IA的关系图线如图3所示。由此可知，合金丝接入电路的电阻测量值Rx=           Ω（保留两位有效数字）。

三、解答题。（共44分）计算过程写出主要的方程式和重要的步骤，只写答案不得分。

12．（8分）如图所示的电路中，小量程电流表的内阻，满偏电流，，。求：（1）当和均断开时，改装所成的表是什么表？改装所成的表量程多大？

（2）当和均闭合时，改装所成的表是什么表？改装所成的表量程多大？

13．（12分 ）如图所示的电路中，A、B两端的电压U恒为12V，灯L标有“6V 1.8W”的字样，R1=，电键S断开时，灯L正常发光。求∶

（1）此时滑动变阻器的电阻R2。

（2）当电键S闭合时，灯L的功率为多少？

（3）如果在电键S闭合后仍要使灯L正常发光，则滑动变阻器的电阻要调到多大？

14. （12分）如图所示，R为电阻箱，为理想电压表，当电阻箱读数为R1＝2 Ω时，电压表读数为U1＝4 V；当电阻箱读数为R2＝5 Ω时，电压表读数为U2＝5 V．求：

(1)电源的电动势E和内阻r？

(2)当电阻箱R读数为多少时，电源的输出功率最大？最大值Pm为多少？

15. （12分）如图所示，电源的电动势E=6 V，内电阻r=0.5 Ω，电动机M的线圈电阻rM=0.5 Ω，限流电阻R0为3 Ω，若电压表的示数为3 V，试求：

(1)电源的总功率和电源的输出功率？

(2)电动机消耗的总功率和电动机输出的机械功率？

答案

1-10 ACDBC DDACB